Код продукции

## ОКПД2  28.25.14.110

РЕЦИРКУЛЯТОР УФ-БАКТЕРИЦИДНЫЙ

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

УФО30/60-220

«РАССВЕТ»

ПАСПОРТ

ЕИВГ81.835.00.000 ПС

1.Основные сведения об изделии

Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха УФО 30/60-220  предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей помещений производственных и общественных организаций III-V категорий в соответствии с п.3.5 «Дезинфектология. Использования ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» Руководства  Р 3.5.1904-04 объемом до 60 м3 в присутствии людей..

Обозначение рециркулятора для обеззараживания воздуха помещений производственных и общественных организаций III-V категорий объемом до 60 м3 в присутствии людей суммарной мощностью УФ бактерицидных ламп 30 Вт, напряжением питания 220 В/ 50Гц: рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха УФО 30/60-220 по  ЕИВГ81.835.00.000 ТУ (далее по тексту рециркулятор).

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию рециркулятора улучшающие его эксплуатационно-технические характеристики и не отраженные в настоящем паспорте.

Производитель: ОАО «Серпуховский электромеханический завод»

Россия, 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Береговая, д. 23,

тел. (4967)72-28-64,  (4967)72-55-57

2.Основные технические данные

2.1. Основные параметры и характеристики рециркулятора приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра, единица измерения | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | ~220±10% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, Вт (ВА), не более | 40 (50) |
| Уровень шума при работе , дБА, не более | 40 |
| Длина волны источников УФ-излучения, нм | 253,7 |
| - Источники УФ-излучения-тип, шт. * | УФ-бактерицидная лампа ДБ15 Т8 G13UV-RAY, 2 |
| - Снижение общего микробного числа (бактерицидная эффективность) на выходе рециркулятора, %, не менее | 95 |
| Общая производительность, м3/час | 60 |
| Средний срок наработки УФ-лампы, часов, не менее | 9000 |
| Средний срок службы рециркулятора, лет | 5 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4.2 ГОСТ 15150-69 |
| Варианты установки | настенная/напольная |
| Масса с креплениями, кг, не более | 4,5 |
| Класс защиты рециркулятора по ГОСТ 14254–96 | IР 20 |
| Габаритные размеры с настенными креплениями (LхBхН) мм | 520х220х100 |
| Режим облучения непрерывный, часов, не более | 24 |
| Бактерицидный поток лампы , Ф.бк. Вт, не менее | 4,7 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-79 | УХЛ 4.2 |

*-допускается замена ламп на аналогичные других производителей.

3 Комплект поставки

Комплект поставки рециркулятора приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  | Наименование | Обозначение | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха УФО 30/60 «Рассвет» с креплениями к стене | ЕИВГ81.835.00.000 | 1 |
| 2 | Стойки напольного размещения | ЕИВГ81.835.30.000 | 2 |
| 3 | Тара упаковочная |  | 1 |
| 4 | Паспорт на изделие | ЕИВГ81.835.00.000 ПС | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации | ЕИВГ81.835.00.000 РЭ | 1 |

.

4 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям и ЕИВГ81.835.00.000 ТУ указанным ресурсам, срокам службы и хранения при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации и установленных условий транспортирования, хранения, монтажа.

Гарантийные обязательства на рециркулятор не распространяются в следующих случаях:

-несоблюдение правил эксплуатации и использование рециркулятора не по назначению;

-изменение конструкции самого изделия или его составных частей;

-следы воздействия высоких температур (следы воздействия пламени, искривление конструкции под воздействием высоких температур);

-следы механических повреждений изделия (вмятины, загибы, перекосы и иные механические повреждения, полученные при хранении, транспортировке, монтаже и эксплуатации);

-при неисправностях, возникших вследствие превышения параметров, указанных в паспорте, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;

-самостоятельный ремонт в гарантийный период.

5 Консервация и упаковка.

Консервация рециркулятора не проводится.

В качестве упаковки использовать следующие материалы:

Воздушно-пузырчатая пленка по ТУ 22.21.30-001-19313090-2018 (обертывание корпуса рециркулятора и стоек напольного размещения);

Коробка из картона марки Т25 ГОСТ 7376-89;

Упорно-амортизирующие прокладки.

Транспортирование рециркулятора допускается только в заводской таре.

| Дата | Наименование работы | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Упаковка рециркулятора УФО 30/60 и укладка в тару |  |  |  |

6 Свидетельство о приемке

Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха УФО 30/60-220 соответствует требованиям ЕИВГ81.835.00.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  _____________________________

(заполняется при отгрузке)

Заводской номер   ___________________________

(заполняется при отгрузке)

Штамп ОТК              _____________          ________________

(подпись)		    (расшифровка подписи)

7 Заметки по эксплуатации, транспортировке и хранению

7.1Транспортировку, эксплуатацию, хранение и техническое обслуживание рециркулятора осуществлять в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.2 Монтаж изделия выполняется покупателем в соответствии с эксплуатационной документацией.

7.3 Условия хранения рециркулятора –1 по ГОСТ 15150-69;

7.4 Условия транспортировки рециркулятора– Л по ГОСТ Р51908-2002.

8 Сведения об утилизации

8.1 Детали рециркулятора из стали, меди, пластмасс (кроме бактерицидных ламп) подлежат утилизации в соответствии с требованиями законов и иных нормативных правовых актов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, действующих на момент утилизации.

8.2 Бактерицидные лампы утилизируются в порядке установленном для класса Г.

9 Сведения о цене и условиях приобретения изделия

9.1 Цена изделия может быть изменена  в зависимости от изменения цен на сырьё, материалы и других факторов, влияющих на формирование затрат.

Приложение А

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и

внешний вид  рециркулятора.

Приложение Б

Структурная схема расположения электроэлементов рециркулятора

Приложение В

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока на изделие

Рециркулятор УФ-бактерицидный для обеззараживания воздуха УФО 30/60-220  заводской №________________________

Дата выпуска   _____________________________

Приобретен __________________________________________________.

(дата, подпись и штамп торгующей организации)

Производитель: ОАО «Серпуховский электромеханический завод»

Россия, 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Береговая, д. 23,

тел. (4967)72-28-64,  (4967)72-55-57

Приложение Г

Журнал регистрации времени

отработанного бактерицидными лампами

| Дата | Время вкл. | Время выкл. | Кол-во отработанных часов | Подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная наработка |  |  |  |  |  |